Aufgabensammlung - Rechnernetze I  (TEIL 1)

Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Oktober 1997                       AG Softwaretechnik

Einführung/Grundbegriffe

- Erläutern Sie mindestens drei Motive zur Rechnernetzentwicklung und -anwendung.

- Was ist ein Dienst, was ist ein Protokoll? Welche Unterschiede gibt es und welche Zusammenhänge existieren?

- Welche Dienstprimitive kennen Sie und welche Bedeutung haben sie?

- Welche Beziehungen gibt es zwischen Instanzen bzw. Entities?

- Geben Sie den Zusammenhang zwischen SAP, CEP und Vorkommnissen von Instanzen an.

- Beschreiben Sie den Vorgang eines Verbindungsaufbaus durch eine Instanz bei notwendiger Bestätigung des Verbindungsaufbaus durch die Partnerinstanz!

- Beschreiben Sie, wie eine (N)-PDU aus einer (N)-SDU entsteht! Welche Rolle spielen ICI (Interface Control Information) und PCI (Protocol Control Information)?

- Was ist der Unterschied zwischen einem geschlossenen System und einem nach ISO offenen System?

- Beschreiben Sie kurz die Aufgaben der 7 Schichten des OSI-Modells.

- Beschreiben Sie selbst den Verbindungsaufbau anhand eines Zeitablaufs- bzw. Sequenzdiagrammes.

- Was sind die Merkmale von verbindungsorientierter und verbindungsloser Übertragung?

- Übertragungstechniken / OSI-Schicht 1

- Von welchen Kriterien ist die Wahl eines Übertragungsmediums abhängig?

- Was ist der Unterschied zwischen Übertragungsrate und Schrittrate (Baud)?

- Was ist der Unterschied zwischen serieller und paralleler Übertragung?

- Was bedeuten die Begriffe Kanalkapazität und Bandbreite?

- Beschreiben Sie die Vor- und Nachteile der Satellitenübertragung!

- Beschreiben Sie die synchrone und die asynchrone Übertragungstechnik.

- Was versteht man unter Multiplexen und Demultiplexen?

- Erläutern Sie das Grundprinzip der Pulse Code Modulation.

- Was ist die spezielle Aufgabe der Schicht 1?

- Beschreiben Sie die Funktionsweise eines Modems.

- OSI-Schichten 2 und 3

- Was versteht man unter transparenter Übertragung?

- Wie sieht ihre Ausgabefolge aus, wenn die Bitfolge 0111101111011111100011111010 gestopft wird, um eine Folge von sechs Einsen zu vermeiden?

- Welchen Rest erhält man, wenn man x7 + x5 + 1 durch das Generatorpolynom x3 + 1  teilt?

- Erläutern Sie den Sliding-Window-Mechanismus an einem Beispiel.

- Welche Protokolldateneinheit in HDLC wird durch ein CONNECT.request an die Schicht 2 generiert?

- Beschreiben Sie die Aufgaben der Schicht 3.

- Beschreiben Sie den Unterschied zwischen hierarchischem Stern und einfachem Stern.

- Welche Vermittlungsarten gibt es?

- Beschreiben Sie die Aufgaben der Vermittlungsschicht bei einem Netz mit Speichervermittlung.

- Beschreiben Sie den Vorgang des Directory Routing, wenn im Router C (siehe Skizze) von B (5,0,8,12,6,2), von D (16,12,6,0,9,10) und von E (7,6,3,9,0,4) eingegangen sind und die Verzögerungen zu B, D und E 6, 3 und 5 betragen.

- B          2              C

- 4                                               3

- A                                                           D

- 5          1                   6                7

- E            8              F

- Beschreiben Sie Vor- und Nachteile von fixer Wegsteuerung gegenüber adaptiver Wegewahl.

- Gibt es einen Zusammenhang zwischen Verbindungsorientierung und den Arten der Wegewahl?

- Beschreiben Sie den allgemeinen Aufbau eines Datagramm-Paketes.

- Was versteht man unter Segmentieren? Wie wird der inverse Vorgang bezeichnet?

- Erläutern Sie das X.25-Protokoll.

- Wie wird die Eindeutigkeit globaler Adressen erreicht?

- OSI-Schichten 4 und 5

- Welche Komponente der T-Schicht entscheidet, welche Klasse verwendet werden soll?

- Warum kann man nicht immer mit Klasse 2 auskommen? Warum implementiert man nicht nur ein T-Protokoll der Klasse 4?

- Erläutern Sie die Begriffe TPDU und Residual Error.

- Berechnen Sie einen Multicast-Spanning-Tree für den Router C in das unten angegebene Telnetz für eine Gruppe mit Mitgliedern an den Routern A, B, C, D, E, F, I und K.

- C

- B                                               F                                      D

- A                              E

- K

- J

- G                   H                                                                                          L

- I

- Kann eine Anwendung unter Umständen auch dann funktionieren, wenn ihre QoS-Anforderungen nicht erfüllbar sind?

- Wie kann die T-Schicht den Durchsatz erhöhen, die Verzögerungen (delays) beeinflussen, Leitungskosten der Post verringern?

- Beschreiben Sie die Hauptaufgaben der Schicht 5.

- Erklären Sie die Unterschiede zwischen Hauptsynchronisationspunkt, Nebensynchronisationspunkt und Aktivität!

- Welche Funktionseinheiten müssen für eine Schicht-5-Verbindung mindestens vereinbart sein?

- Wie hoch ist die maximale Datenrate pro Verbindung in einem Netz, das eine maximale TPDU-Größe von 128 Byte, eine maximale TPDU-Lebensdauer von 30 sec und eine 8-Bit-Folgenummer hat?

- OSI-Schichten 6 und 7

- Was ist eine abstrakte Syntax und eine Transfersyntax? Wozu dienen sie?

- Was versteht man unter einem Darstellungskontext (Presentation Context)? Wozu dient er?

- Wozu dient ein Default Context?

- Wie lautet die Darstellung der binären 11-Bitkette „11100001111“ in der ASN.1-Transfersyntax?

- Wozu dient eine Marke (Tag)?

- Warum gibt es in der Schicht 6 keine Bestätigung für den Datentransfer?

- Beschreiben Sie die Abfolge von SDUs und PDUs von Schicht 6 bis zu Schicht 4 beim erfolgreichen Aufbau einer Schicht-6-Verbindung.

- Wodurch erkennt die Schicht 6, daß eine tieferliegende Verbindung abgebrochen wurde?

- Wozu gibt es Basic Encoding Rules?

- Gibt es einen Zusammenhang zwischen abstrakter Syntax und Basic Encoding Rules?

- Kann es für eine Schicht-7-Verbindung mehr als eine abstrakte Syntax geben?

- Beschreiben Sie den Anwendungsdienst FTAM.

- Erläutern Sie die Funktionsweise von E-Mail anhand des X.400-Protokolls.