2. Das Transportsystem in Rechnernetzen

2.1. Übertragungstechniken

Für die Übertragung in Rechnernetzen werden noch unterschiedliche Leitungsarten verwen-det (siehe folgende Abbildung).

(Folie)

An die Übertragungsmedien werden im allgemeinen folgende Anforderungen gestellt. Hinsichtlich der Qualität der Kabel sollten diese einfach aufgebaut, billig, zuverlässig, rauscharm und mechanisch robust sein.

Sie sollten weiterhin schnell zu installieren, einfach zu warten, leicht auszuwechseln, einfach in der Ankopplung neuer Teilnehmer und möglich hinsichtlich Erweiterungen bei keinem oder nur kurzen Betriebsunterbrechungen sein.

Verwendete Übertragungsmedien: sind (s. o.) verdrillte Leitungspaare (twisted pair), Koaxialkabel, Lichtwellenleiter, Funkkanäle oder Infrarot.

verdrillte Leitungspaare

Einsatz:

- Busleitungen,

- Verbindung zwischen Buskoppler (Transceiver) und Übertragungssteuerung (Bus-Controler)

Material:   Kupfer (Paarweise Kabel werden verdrillt, um gegenseitige Störungen soweit wie

möglich auszuschließen und das sogenannte Nebensprechen zu verringern)

Ausführung:           geschirmt oder nicht geschirmt

Länge:   		m   ...   km

Übertragungsrate:	m-Bereich: Datenraten 10- 100 Mbit/s

km-Bereich: > 64 Kbit/s - 100 Mbit/s

Koaxialkabel

Ausführung: 1 oder 2 Schirme

Länge:	km ... 10 km darüber hinaus Einsatz von Zwischenverstärkern (Repeater) zur bidirektionalen Regenerierung der Leitungssignale.

Übertragungsrate:  10 Mbit/s  - 50 Mbit/s

Lichtwellenleiter

Als Lichtwellenleiter werden Glasfaserkabel eingesetzt.

Vorteile:

- große Bandbreiten

- hoher Datendurchsatz 100 Mbit/s und mehr

- unempfindlich gegen Einfluß elektromag. Störungen

- für Verlegung in explosionsgefährdeten Räumen geeignet

- Substitution von Kupfer

- Abhörsicherheit

Probleme:  Teilnehmerankopplung (technologisch aufwendig)

Busfähigkeit erfordert sternförmige optische Koppelelemente

Länge:    km   ...   100 km

Übertragungsrate:  10 Mbit/s   ...   100 Mbit/s  ...    Gbit/s

Verschiedene Leitertypen:

.	Stufenindex (Multimode)

.	Gradient (Multimode)

.	Monomode (Single Mode)

Die Übertragung selbst basiert auf unterschiedliche Digitalisierungstechniken- bzw. Co-dierungsarten. Beim (Manchester-) Einfachstrom wird beispielsweise folgende Methode angewandt:

1 Bit

1            0

Strom

X           X

kein Strom

0            1

Abtast-                                                                                                Zeit

zeitschritte      1      0       1       1       0       0        0       1       0       1             positive    negative

Logik

Beim sogenannten Doppelstrom sind die digitalisierenden Extrema jeweils positiver und negativer Strom.

Die (Abtast-) Schritte bestimmen die sogenannte Baud-Anzahl, die übetragene Bitanzahl wird in bps (Bit per second) angegeben.

Kodierungsverfahren

Signale, die als Bitmuster vorliegen, müssen auf den Kanal gegeben werden, in für die Übertragung geeignete analoge Form. Diese Aufgabe übernimmt die Leitungs- und Signalkodierung (Kanalkodierung).

Zweck:

- Überführung der Bitmuster in geeignete analoge Bitsignale

- Anpassung an Kanalverhältnisse

- Fehlererkennung auf Kanalniveau

Es gibt für die Leitungs- und Signalkodierung verschiedene Verfahren:

NRZ	(Non Return to Zero)

RZ	(Return to Zero)

Bipolar

Delay Modulation	(Miller)

Biphase	- L	(Manchester-Code)

- M

- S

Differential Manchester

Manchester-Kode (u. Differential-Manchester-Kode) werden am häufigsten bei LAN angewendet (s. u.).

Die Vorteile dieser Übertraungsform ist eine physikalische Übertragung der Signale für Zeitgebung (Takt- bzw. Synchronisationssignale) und Daten in einem selbstsynchronisierenden seriellen Bitstrom (keine separate Taktversorgung), eine Erhöhung Sicherheit, da unterscheidbar (Übertragung Nullfolge, Übertragung Information), eine Gleichstromfreiheit und die Einfachheit bei der Realisierung.

Generell kan die Übertragung der Signale zum einen

- unmoduliert (über sogenanntes Basisband) oder andererseits

- moduliert (amplituden-, frequenz- oder phasenbezogen)

erfolgen. Bei der Übertragungstechnik beinhaltet der Begriff Modulation ebenso die Umwandlung von analogen in digitale Signale (s. o.). Die Übertragung kann generell analog (über sogenannte Verstärker) oder digital (über Regeneratoren) erfolgen.

Übertragungsarten

Basisbandübertragung

- Übertragung der impulsförmigen digitalen Signale erfolgt in ihrer ursprünglichen Frequenzlage, d.h. ohne Modulation. Bei der Übertragung belegt das betreffende Signal die gesamte verfügbare Bandbreite.

- Übertragung ist bidirektional (Ausbreitung in beide Richtungen)

- Übertragungsfrequenzen:  10 - 150 MHz

- Begrenzte Ausdehnung, bis 1 km (Signaldämpfung, Flankenverformung)

Breitbandübertragung

- die physikalischen Eigenschaften des Kabels sind identisch, aber andere Nutzungsart

- Information wird auf Träger (Carrier) aufmoduliert (z..B. Frequenzmodulation)

- Aufteilung des Trägerbandes in Teilbänder für koexistente Übertragungskanäle (Sender/Empfängerpaare), unterschiedliche Signale: Daten, TV, Ton

- ist der Kanal so groß, daß er mit dem gesamten Trägerband nahezu identisch ist, d.h. nur ein Kanal genutzt wird, dann spricht man vom Trägerband- (Carrierband-) Verfahren

- Breitband kann bis mehrere 100 km übertragen

(Ursache: analoge Signale haben größere Ausbreitung bis Kabeldämpfung und Geräusch sie zerstören)

- Breitband ist durch die Modulation unidirektional. Um die Signale in beiden Richtungen aussenden zu können, sind zwei Pfade erforderlich.

| Vor- und Nachteile |  |
| --- | --- |
| Basisband | Breitband |
| einfacher | komplizierter |
| billiger | aufwendiger |
| einfacher Verkabelung | komplizierte Verkabelung |
| beschränkte Ausdehnung | große Ausdehnung |
| beschränkte Stationszahl | große Stationszahl |
|  | gleichzeitige Übertragung verschiedener Informationen |

Das wichtigste Vefahren zur Analog-Digital-Umwandlung ist die sogenannte Pulse Code Modulation (PCM). Das grundlegende Prinzip verdeutlicht die folgende Skizze:

Kanalkapazität C:

beschreibt die transportierbare Menge in Bit pro Sekunde (bps)

Bandbreite W:

charakterisiert den durch eine Übertragung insgesamt möglichen Frequenzbereich

speziell gilt: C = 2W *ld L

mit L als sogenannte Signalniveaus (Anzahl der Niveau-

ebenen des Stromes (s. o.: Einfachstrom: L = 1))

(Folie: Übertragungsfehler (folüfehl.doc))

Multiplexen (MUX):

Übertragung mehrerer Kanäle über eine Leitung, die im allgemeinen eine hohe Bandbreite aufweist

MUX--Methoden:

- Frequence Division Multiplexing (FDM)

- Aufteilung der gesamten Bandbreite für die Mehrfachnutzung

- Time Division Multiplexing (TDM)

- zeitbezogene Aufteilung der gesamten Bandbreite als mehrfache

- Einzelnutzung

- TDM asynchron

- Asynchronität aus inhaltlichen Gesichtspunkten heraus (z. B. Voll-

- ständigkeit der Übertragung einer Nachricht)

Die jeweiligen Frenquenzbereiche der einzelnen Übertragungsformen zeigt die folgende Abbildung (aus Tanenbaum).

Satellitenübertragung:

- im allgemeinen hohe Kapazität,

- hohe Trägerfrequenzen (12-14 GHz) für Signalübertragungen zum Satelliten,

- Verteilung nach dem Broadcast-Prinzip

- Nachteil: ca. 270 msec Übertragungzeit (also relativ langsam)

2.2. Die Bitübertragungsschicht (Schicht 1)

Die physikalische Schicht umfaßt Festlegungen zu den elektrischen, mechanischen, physika-lischen und prozeduralen Bedingungen für die Einleitung, Aufrechterhaltung und den Abschluß der physikalischen Signalübertragung zwischen den physisch vorhandenen Geräten.

DEE/DÜE-Schnittstelle in PH-Schicht:

Charakteristika, Leistungsmerkmale (gemäß der in 2.1 angegebenen Ü(bertra-gungs)-Techniken):

a) mechanische

Ü-Medium:  koaxial, LWL, Stecker usw.

b) physikalische/elektrische

- Signale: 0/1-Werte (digital), Codierungsarten

- Aussagen über Widerstände, Impedanzen usw.

c) funktionale

Funktion der Leitungen:	Daten-, Kontroll-, Erdungs-, Taktleitungen usw.

Betriebsarten:			seriell (Bitkolonne (Byte) hintereinander) oder parallel

(i. a. byteweise)

Ü-Richtungen:		simplex (nur eine Übertragungsrichtung), halbduplex

(abwechselnde Übertragungsrichtung) oder vollduplex

(beide Richtungen gleichzeitig)

Ü-Verfahren:			Basisband, Breitband, usw.

DÜE/1 ist die Datenübertragungseinheit der Schicht 1 und zwar das MODEM (MOdulation/ DEModulation). Die Schnittstellen des Modems werden gemäß CCITT bzw. OSI genormt als

- X-Serie: bezüglich des Anschlusses digitaler Übertragungsmedien,

- V-Serie: bezüglich analoger Ü-Medien;

Derartige Normen sind beispielsweise:

X.21: Schnittstelle für Synchronbetrieb auf öffentlichen Datennetzen (s. u.),

X.26,27: die jeweiligen elektrischen Eigenschaften,

V.21: Modem mit 200 Baud, asynchron, zur Benutzung in öffentlichen (Wahl-) Fernsprechnetzen.

Ein Beispiel für eine Modemschnittstellendefinition ist im unteren Bild angegeben. Ein Modem wird über eine DEE vom Rechner aus über sogenannte AT-Befehle programmiert. Beispiele für AT-Befehle sind (AT - Attention Code):

ATD   Einleiten der automatischen Wahl,

ATH   Trennen einer bestehenden Telefonverbindung,

ATQ   Steuern von Modemmeldungen,

AT&F  Laden der Werkseinstellung,

AT&V  Anzeigen der aktuellen Konfiguration,

AT&T  Modemtestfunktionen,

AT\G   Modem-Modem Flußkontrolle,

AT%C  Steuern von Fehlerkorrektur und Datenkompression

(Folie modem.doc)

An der Universität Magdeburg werden Modem-Anschlüsse zentral durch das Rechenzentrum verwaltet. Auf Antrag wird eine persönliche Einwahlzuordnung vergeben, zum Beispiel

| Rufnummer | Login-Name | Kennwort | Gültig bis |
| --- | --- | --- | --- |
| 0391-536190 | meier | me271183 | 15.1.1998 |

Eine (jährliche) Verlängerung ist jeweils zu beantragen.

Für das Einwählen stehen in den Betriebssystemen jeweils Browser zur Verfügung, wie zum Beispiel Netscape (für Unix (Solaris u.a.) oder (emuliert in) Windows 95) oder Internet für W’95 des Microsoft Network (MSN).

Die folgenden Folien demonstrieren eine derartige Einwahl!

Modem-Anwendungserfahrungen:

- der Gebührenzählerimpuls (GPI) der Deutschen Telekom kann die Modem-Funktionalität beeinträchtigen,

- bei der Wahl der Anschlußart ist das PPP (Punkt-zu-Punkt-Protokoll) aus Leistungsgrün-den zu bevorzugen,

- beim Ausschalten des Modem kann ein nichtstandardisierter Endzustand entstehen (Folge: Modem realisiert keinen Anschluß; Maßnahme: nach Einschalten des Modems und Laden des Betriebssystems: Netzstecker des Modems herausziehen und wieder anschließen)

studentische Erfahrungen:   .   .   .

2.3. Die Datensicherungsschicht (Schicht 2)

Hierbei geht es um die Sicherung der korrekten Übertragung zusammenhängender Bitfolgen zwischen den kommunizierenden Rechnern. Diese Aufgabe zwischen den Instanzen bzw. Entities wird durch Protokolle realisiert.

Die Datensicherung wird mittels spezieller Prüfkodierung realisiert, wie zum Beispiel nach dem Polynomcode-Prüfsummen-Verfahren.

Die allgemeine Vorgehensweise ist dabei folgende:

- Interpretation einer Bitfolge (des sog. Rahmens) als Koeffizienten eines Polynoms (z. B. 10011 für x4 + x + 1) M(x),

- Anhängen von Nullbits an der niederwertigen Seite des Rahmens gemäß der Gradzahl des Generatorpolynoms G(x), (z. B. 3 für das Generatorpolynom zu 101, d. h. G(x) = x2  + 1),

- Division des Rahmens durch das Generatorpolynom nach der Modulo-2-Division, die keinen Übertrag berücksichtigt,

- Anhängen des Resultats an den Rahmen anstelle der zuvor angehängten Nullbits.

Dieses Ergebnis wird nun übertragen und kann anschließend hinsichtlich korrekter Bitübertragung kontrolliert werden.

Für die jeweils in Klammern angegebenen Zahlen für M(x) und G(x) lautet die übertragene Bitfolge:

Rahmen: 10011

Generator:  101

Rahmen plus 3 Nullbits:                               1 0 0 1 1 0 0 0 : 1 0 1  = 1 0 1 1 0 1

1 0 1

0 0 1 1

0 0 0

0 1 1 1

1 0 1

0 1 0 0

1 0 1

0 0 1 0

0 0 0

0 1 0 0

1 0 1

0 0 1        Rest

übertragener Rahmen: 10011001

International genormte Generatorpolynome als CRC (Cyclic Redundancy Code) sind beispielsweise:

CRC-12:  x12  + x11 + x3 + x2 + x + 1

CRC-16: x16  + x15 + x2 + 1

CRC-CCITT: x16  + x12 + x5 + 1

Ein allgemeines Protokolle auf dieser Grundlage ist beispielsweise das folgende Stop-and-Wait-Protokoll (unidirektional). (Stop-and-Wait: Sender schickt Rahmen/Frame ab und wartet auf Bestätigung (acknowledge), bevor er fortfährt) Der folgende Pseudocode beschreibt die allgemeine Funktionsweise.

Sender seq

Initialisiere Ausgangsfolgenummer

Definiere Paketformat

Übertragung iter while (true)

Erstelle Rahmen (PDU) zur „sicheren“ Übertragung

Füge Folgenummer in Rahmen ein

Sende Paket ab

Breche ab, wenn Antwort zu lange dauert (timeout)

Warte auf Empfangsbestätigung

Sendeerfolg select (Rahmen lt. Prüfsumme korrekt)

Hole nächsten Rahmen

Erhöhe Folgenummer

Sendeerfolg end

Übertragung end

Sender end

Empfänger  seq

Stelle Empfang für erstes Paket ein

Empfang iter while  (true)

Erfolg select (gültiger Rahmen angekommen)

Hole neu angekommenen Rahmen

Gib Daten an Vermittlungsschicht ab

Erwarte neue Folgenummer

Sende Leerrahmen, um Sender zu „wecken“

Erfolg end

Empfang end

Empfänger end

Bei einer Verbindung ohne „Fenster“ (s. u.) werden nur zwei Pakete mit den Folgenummern 0 und 1 unterschieden. Hinsichtlich der Situation im Übertragungsmedium sind dabei die (Kanal-) Zustände 0 (erste Rahmen übertragen), 1 (zweiter Rahmen übertragen), A („acknowledge“ (Ack) Übertragungsbestätigung) und V (Paketverlust) möglich. Damit lautet der Zustandsgraph beispielsweise für dieses Protokoll (das Wertepaar für die Zustandsänderung stellt die „Sender-schickt,Empfänger-erwartet“-Situation dar):

0                                                                       1

0,0

wait,0

0,0                                                                  1,1            wait,1

1,1

V                               0,0                                 A

1,1

: „normaler“ (erfolgreicher) Verlauf

Das Petrinetz hat dabei schließlich die Form (mit der erforderlichen Markierung für dessen Lebendigkeit):

Sender                                       Kanal                                  Empfänger

0

0 ausgeben                                                                                0 verarbeiten

0 zu-

auf  Ack 0                 timeout                  Verlust                       rück-             1 erwarten

warten                                                                                 weisen

1 ausgeben                                     Ack                                        1 verarbeiten

Verlust

1 zu-

auf Ack 1                timeout                                                          rück-

warten                                                                                       weisen

1

Verlust

Um den zeitlich u. U. nachteiligen Stop-and-Wait-Mechanismus zu entgehen kann eine „verzögerte“ Bestätigung realisiert werden.

Als Beispiel soll das Sliding-Window-Protokoll mit dem Fenster-Mechanismus prinzipiell beschrieben werden. Dabei wird zwischen Sender und Empfänger während des Verbindungsaufbaus ein sogenanntes Fenster vereinbart, das einen bestimmten Wertebereich der Sequenznummern (PDUs (nach OSI) bzw. Anzahl sogenannter Frames (nach CCITT)) abdeckt. Innerhalb dieses Fensters hat der Sender „Kredit“. Das folgende Beispiel verwendet als Folgenummern Oktalzahlen und läßt ein Fenster der Größe 3 zu.

PDU(i) steht dabei für das Senden einer PDU bzw. eines Rahmens und QUITT(j)  kenn-zeichnet eine Bestätigung einer erfolgreichen PDU-Übermittlung.

Eine mögliche Umsetzung dieses Mechanismus demonstriert das sogenannten Go back n - Protokoll. Dabei werden alle n PDUs, die nach dem nicht korrekt übertragenen Datenpaket eintreffen, verworfen bis diese PDU korrekt übertragen wurde. Ein Timeout-Mechanismus kontrolliert entsprechend das Eintreffen der Quittungen beim Sender.

Auswirkungen eines Fehlers bei W=1:

Auswirkungen eines Fehlers bei W >> 1:

Für die Datensicherung wird im allgemeinen das sogenannte HDLC-Protokoll (HDLC - High-level Data Link Control) verwendet. Es ist OSI-Standard und arbeitet vollduplex.

Andere Protokolle sind beispielsweise das ADCCP (Advanced Data Communication Control Procedures) der ANSI  USA, das LAP-B (Link Access Procedure - Balanced) der CCITT als Teil der X.25-Schnittstelle (s. u.) oder das SDLC (Synchronous Data Link Control) von IBM.

HDLC-Rahmen und Formate:

HDLC definiert 3 Rahmentypen mit verschiedenen Steuerfeld-Formaten

- Informationsrahmen (I-frames): für die eigentliche Datenübertragung,

- Supervisor-Rahmen (S-frames): für Steuerung während der DÜ und

- Nichtnumerierte Rahmen (U-frames, unnumbered frames): für die Verbindungs-eröffnung und -schließung

Der allgemeine Aufbau dieser Rahmen lautet folgendermaßen:

Unnumbered Format                   Information Format                Supervisory Format

Flag                                      Flag                                         Flag

Adresse                                    Adresse                                   Adresse

Control               1  1                 Control                 0              Control                 0 1

1                                  zu übertragende                             CRC

2                                   Informationen

3                                   in Bytes                                         Flag

CRC                                        CRC                         jeweilige Framebreite: 8 Bits

Flag                                        Flag

Die Angabe Adresse stammt noch aus der Zeit der Mehrpunktverbindungen. Die oben genannten Frames unterteilen sich wiederum in Commands und Responses. Die Control-Ko-dierung zeigt die folgende Tabelle:

| Commands und Responses |  |  | 0 1 2 3 4 5 6 7 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Format | Commands | Responses |  |  | Codierung |  |  |  |  |
| Unnumbered | SABM-Set asynchronous balanced Mode |  |  | 0 0 1 |  | P | 1 1 | 1 1 |  |
|  | DISC-Disconnect |  |  | 0 1 0 |  | P | 0 0 | 1 1 |  |
|  |  | UA-unnumbered acknowledge |  | 0 1 1 |  | F | 0 0 | 1 1 |  |
|  |  | DM-disconnected Mode |  | 0 0 0 |  | F | 1 1 | 1 1 |  |
|  |  | FRMR-frame reject |  | 1 0 0 |  | F | 0 1 | 1 1 |  |
| Information | I-Information |  |  | N(R) |  | P | N(S) | 0 |  |
| Supervisory |  | RR-receive ready |  | N(R) |  | F | 0 0 | 0 1 |  |
|  |  | RNR-receive not ready |  | N(R) |  | F | 0 1 | 0 1 |  |
|  |  | REJ-reject |  | N(R) |  | F | 1 0 | 0 1 |  |

N(S)	= Send sequence number

P/F	= Poll/final bit

N(R)	= Receive sequence number

S	= Supervisory function bits

M	= Unnumbered function bits

Dienstprimitive des HDLC:

Verbindungsaufbau wird durch ein vollständiges Handshake realisiert:

| OSI-Dienstprimitiv | HDLC-PDU |
| --- | --- |
| CONNECT.request CONNECT.indication CONNECT.response CONNNECT.confirm | SABM UA |

(Handshake: „Aushandeln“ des Verbindungsaufbaus (QoS s. u. usw.))

Beim Datentransfer nur einfaches Handshake:

| OSI-Dienstprimitiv | HDLC-PDU |
| --- | --- |
| DATA.request DATA.indication | I-Rahmen |

Verbindungsabbau wieder durch vollständiges Handshake:

| OSI-Dienstprimitiv | HDLC-PDU |
| --- | --- |
| DISCONNECT.request DISCONNECT.indication DISCONNECT.response DISCONNNECT.confirm | DISC UA |

Die HDLC-PDU's RR, REJ, RNR werden nur innerhalb der Schicht ausgetauscht. Sie haben keine unmittelbare Wirkung auf die höheren Schichten und entsprechen keinen OSI-Dienstprimitiven der Schicht 2. Sie stellen also Protokollsteuerinformationen (PCI) dar.

Dienstgüte - Quality of Services (QoS)

Die Dienstgüte in der Schicht beinhaltet beispielsweise den Durchsatz, die Fehler-wahrscheinlichkeit bei Übertragung, Aufbau und Verbindungshaltung, und dgl. mehr. Die QoS treten in jeder Schicht mit anderen Werten auf hinsichtlich

- Angaben über Geschwindigkeiten, speziell Verzögerungen,

- Aussagen über die Zuverlässigkeit,

- quantitativen Angaben.

Die folgende Tabelle faßt die Qualitätsaspekte der Schicht 2 zusammen.

| Phase | Performance Criterion |  |
| --- | --- | --- |
|  | Speed | Accuracy/Reliability |
| Connection Establishment | Etsablishment Delay | Establishment Failure Probability Misconnection/ TC refusal |
| Data Transfer | Throughput Transit Delay Transfer Failure Probability | Resilience of Connection Residual of Error Rate (corruption, duplication,loss) |
| Connection Release | Release Delay Non-quantitativ Criteria Protection and Priority, Cost | Release Failure Probability |

Verbindungsaufbau (Connection Establishment) (VA):

- VA-Delay: Zeitdifferenz zwischen senden C-Request und empfangen C-Confirm

- Conn. Establ. Failure Probability	Anteil der erfolglosen VA-Versuche

z.B. durch Fehlverbindungen, Ablehnung durch 						Diensterbringer, exzessive Verzögerungen usw.

Datentransfer (Data Transfer):

- Durchsatz		bit/s in jeder Richtung, maximal minimal und im Durchschnitt

- Transit Delay	Zeitintervall zwischen DATA-Request-PDU und DATA-					Indication-PDU

- Übertragungsfehler	· vom Diensterbringer (DE) erkannt und korrigiert (für Dienstnutzer

nicht relevant)

· vom DE erkannt und nicht korrigiert, werden vom DE durch 					Verbindungskorrekturen (Reset, Release, Disconnect) an 					Dienstnutzer gemeldet

Wert dieser Fehler ist der Wert für Resilience

· vom DE nicht erkannt und nicht gemeldet

=> Residual Error Rate

(Anzahl der verlorenen, inkorrekt übertragenen, vervielfachten 				SDU's)

- Transfer Failure Probability: Gesamtmaß für Dienstgüte in Datentransferphase

Wert für Niveau-Überschreitungen von Durchsatz, Delay, 					Resilience und Residual error rate

| fest (strategische Phase) | verhandelt (taktische Phase) |
| --- | --- |
| Transit Delay Residual Error Rate Resilience | Throughput Protection Priorität |

Verbindungsabbau (Connection Release):

analog wie die beim V-Aufbau

Nicht Quantitative Kriterien:

- Parameter für Datenschutz, 5 Arten in Kombination:

kein Schutz,

Verhindern von passiv monitoring z.B.  durch Encryption,

Erkennen von Veränderungen,

Erkennen der Partnerinstanz (Authentification),

Erkennen des Initiators

- Priorität der Verbindung (wichtig für Reihenfolge beim Multiplexing für bessere Verbin-

dung)

2.4. Vermittlungsschicht (Schicht 3)

Aufgaben der N-Schicht:  (N - Network)

- Wegewahl (Routing),  Steuerung der Daten im Netz

- Aufbau von virtuellen Verbindungen

- Multiplexen

- Segmentieren

- Flow Control mitPufferreservierung

- QoS verhandeln

Vermittlungsfunktionalität wird bestimmt durch:

a) Netztopologie :	Bus, Stern, Ring, Masche

(Folie)

b) Vermittlungsarten: 	Speichervermittlungsarten usw. (siehe speziell: Öffentliche

Datennetze)

Das folgende Bild zeigt ein sogenannten Internet aus Subnetzen (IWU - Internetworking Units, SNAP - Subnetzzugriffspunkt).

Leitweglenkung (Routing)

Die Leitweglenkung hat die Aufgabe, die Übertragungswege zwischen dem Quell- und Zielrechner auszuwählen. Durch die Leitweglenkung wird in entscheidendem Maße die Effektivität des betreffenden Kommunikationssystems beeinflußt.

Routing-Strategien

a) Festes (statisches) Routing (fixed routing)

Stellt einfachste Strategie dar. Für jedes Quell- und Ziel-Paar wird eine Route ausgewählt und festgeschrieben. Die Auswahl erfolgt durch Berechnungen/Modellierungen der Leistungs-bewertung aufgrund spezieller Metriken (Menge der Teilstrecken oder Entfernung in km usw.) und wird dann auch als Short Path Routing bezeichnet.

Netztopologiebeispiel:

nach Knoten

von Kn.	   1		2		3		4		5		6

| 1 | - |  | 2 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | - |  | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |
| 3 | 5 | 2 |  | - |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |
| 4 | 1 | 2 |  | 5 |  | - |  | 5 |  | 5 |  |
| 5 | 4 | 4 |  | 3 |  | 4 |  | - |  | 6 |  |
| 6 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | - |

An jedem Knoten existiert eine Tabelle mit den jeweiligen anzusteuernden Nachbarknoten.

Knoten 1-Tabelle:					Knoten 2-Tabelle:

Zielknoten	    über Knoten			Zielknoten	    über Knoten

2		2					1		1

3		4					3		3

4		4					4		4

5		4					5		4

6		4					6		4

Die meisten Routing-Methoden basieren auf derartige Tabellen und werden daher auch Directory-Routing-Methoden genannt.

b) Fluten (Flooding)

Das Fluten ist ebenfalls eine Form des statischen Routings. Ein Paket wird hierbei an alle Nachbarknoten gesendet. An allen Knoten wird das Paket auf allen abgehenden Leitungen weiterübertragen außer auf der Leitung, auf der es eingetroffen ist.

Problem: Ansteigen der Paketzahlen

Lösung: · Ein Knoten merkt sich, welche Pakete er schon gesendet hat.

· Lebenszeitkontrolle (Zähler, der  beim Passieren jedes Knotens dekrementiert 	      wird. Bei Null wird das Paket vernichtet.)

c) Random Routing

Im Unterschied zum Fluten wird an jedem Knoten jeweils nur eine abgehende Leitung gewählt (außer der Leitung, auf der die Nachricht eingetroffen ist.) Die Auswahl der Leitungen ist willkürlich.

Verfeinerung: Zuordnung einer Wahrscheinlichkeit zu jeder Leitung, z.B. auf Grundlage der

übertragbaren Datenrate

Ri

Pi =

Sj Rj

Ri =	Datenrate für den Weg i oder (fest-

stehender) Leitungskosten.

Die Methode des Random Routing fordert keine weiteren Netzinformationen.

d) Adaptives Routing

Die bisher erläuterten Routing-Strategien reagieren nicht auf Veränderungen im Netz (mit Einschränkung auf Veränderungen durch die Netzoperatoren). Diese 'variablen' Netz-Informationen werden beim AR berücksichtigt und müssen ausgetauscht werden (zusätzliche Netzlast).

Bevorzugte Strategien:

- Isoliert adaptiv: lokale Information, verteilte Steuerung

- Verteilt adaptiv: Informationen von benachbarten Knoten, verteilte Steuerung

- Zentralisiert adaptiv: Information von allen Knoten, zentrale Steuerung

Beispiel:	isoliert adaptiv:

Auswahl der Verbindungen mit der kürzesten Warteschlange der Länge Q

ergibt den Effekt der Balance der abgehenden Last

Nachteil: Keine Berücksichtigung optimaler Wege

Verbesserung:

· Jede Verbindung, die von einem Knoten weggeht, erhält eine Bewertung 		   B bezüglich des Zieles i.

· Für jedes ankommende Paket für den Knoten i wird die Verbindung gewählt,

für die Q + Bi ein Minimum wird.

e) Distance-Vector-Routing

Bei dieser Form des dynamischen/adaptiven Routings (auch verteiltes Bellman-Ford-Routing oder Ford-Fulkerson-Routing genannt) wird die Verzögerung als Metrik verwendet. Jeder Knoten (Router) verfügt über eine Tabelle, die die (geschätzten) Verzögerungen (in Millisekunden ms) zu seinen Nachbarroutern enthält. Darauf aufbauend wird (ständig) einen Weg hinsichtlich minimaler Verzögerung bestimmt. Das folgende Beispiel verdeutlicht dieses Prinzip:

B

C

A

Verzögerungstabellen:

von:           A                                            B                                            C

nach:     A   0                                       A   5                                        A  3

B  12                                       B   0                                        B  4

C    6                                       C   3                                        C  0

Problemstellung:  z. B. A erhält Verzögerungstabellen von B (5,0,3) und C (3,4,0) und

bestimmt dann; A selbst hat also nach B 12 ms und nach C 6 ms „ge-

schätzt“; aufgrund der erhaltenen Tabellen von B und C „sieht“ A nun,

daß der Weg zu B direkt 12 ms aber über C (6 + 4=) 10 ms beträgt und

aktualisiert seine Tabelle zu

A

A  0

B 10

C   6

dann erfolgt die entsprechende Wegewahl;

( analog verfahren B und C bevor ein geforderter Transport realisiert wird)

Routing-Methoden

Statisches Routing                    Adaptives Routing           Globales Routing

Shortest-Path-Routing           Distance-Vector-Routing       Hierarchisches Routing

Fluten                                    Link-State-Routing                Routing für mobile Hosts

Random-Routing                                                                 Broadcast-Routing

Multicast-Routing

Virtuelle Verbindungen

Virtuelle Verbindung ist der CCITT-Begriff für einen CO-Betrieb mit fixer Wegewahl.

Den Aufbau einer derartigen Verbindung demonstriert die folgende Skizze:

Multiplexen

Das Multiplexen bedeutet hierbei die  gemeinsame Verwendung einer Teilstrecke durch mehrere Verbindungen der Schicht 3. Es bedeutet die Zurückführung mehrerer Schicht-3-CEPs auf einen Schicht-2-CEP. Die folgende Skizze deutet diese Vorgehensweise an.

Das X.25-Protokoll

Im Rahmen der Vermittlungsschicht ist die X.25-Schnittstelle diejenige für Terminals im Paketmodus. Die folgende Skizze verdeutlicht die X.25-Schnittstelle im Zusammenhang mit anderen Standards (PAD - Paketbildungs- und -auflösungseinrichtung)

X.25 definiert die Schnittstelle zwischen DEE/DÜE (Interface between data terminal equipment and data circuit terminating equipment for terminals operating in the packet mode on public data networks), um die Dienstleistungen eines Paketvermittlungsnetzes nutzen zu können (siehe Bild unten).

Die allgmeine Funktionsweise des X.25-Protokolls verdeutlicht das folgende Zustandsdia-gramm.

2.5. Transportschicht (Schicht 4)

Die Aufgabe der Transportschicht (OSI-Schicht 4 bzw. T-Schicht) ist die Herstellung einer universellen Transportverbindung mit gefordeten Gütemerkmalen unabhängig von der speziellen untergelagerten Netzrealisierung (Ende-zu-Ende-Signifikanz, z.B.. X.25, LAN, ISDN, DQDB, ATM). Man nennt die Realisierung der Schichten 1-4 auch das Transportsystem. Spezielle Aufgaben sind also

- Dienstgüte aushandeln

- Flußkontrolle

- Adressierung

- Datentransfer

- Vorrangdaten übermitteln

Dienstgüte aushandeln

Es geht dabei um dieVerhandlung zwischen 3 Beteiligten: den beiden T-Dienstnutzern und dem T-Diensterbringer. Beim folgenden Modell kann der Transportdienst verbindungs-orientiert und verbindungslos sein. In den meisten Anwendungen wird der verbindungsorientierte T- Dienst genutzt.

Teildienste beim verbindungsorientierten Dienst:

- Verbindungsaufbau

- Normale Datenübertragung

- Beschleunigte Datenübertragung

- Verbindungsauflösung

Die 5 Klassen des Transportprotokolls:

Für jede Art der Leistungsverbesserung in der T-Schicht gegenüber der N-Schicht bedarf es eigener T-Protokolle. In Abhängigkeit von der gelieferten N-Qualität (Netzgüte) beschränkt man sich auf 5 Klassen von T-Protokollen:

Klasse 0:	Simple Class (einfacher Aufbau von Verbindungen und Abbruch bei Fehlern)

Klasse 1:	Basic Error Recovery Class (Versuch der automatischen Verbindungswieder-

aufnahme; möglich: Vorrangdaten (expedited

data) zu übermitteln)

Klasse 2:	Multiplexing Class (Möglichkeit des Multiplexing, d. h. der Führung mehrerer

Transportverbindungen gleichzeitig)

Klasse 3:	Error Recovery and Multiplexing Class  (kombiniert Klasse 1 und 2)

Klasse 4:	Error Detection and Recovery Class (zusätzliche Fehlerkorrektur bei der Da-

tenübertragung)

Die Wahl der Klasse ist ebenfalls Bestandteil der Verhandlungen beim Verbindungsaufbau. Für die Auswahl der Klassen existieren im Standard eine Reihe von Festlegungen; zum Teil wird auch die Qualität des N-Dienstes zur Entscheidung herangezogen.

CO-Dienstprimitive

T.CONNECT.request (rufende Adresse, gerufene Adresse, Vorrangdaten, QoS, T-Daten)

T.CONNECT.indication (rufende Adresse, gerufene Adresse, Vorrangdaten, QoS, T-Daten)

T.CONNECT.response (antwortende Adresse, Vorrangdaten, QoS, T-Daten)

T.CONNECT.confirm (antwortende Adresse, Vorrangdaten, QoS, T-Daten)

T.DATA.request (T-(Benutzer-) Daten)

T.DATA.indication (T-Daten)

T.DISCONNECT.request (T-Daten)

T.DISCONNECT.indication (T-Daten)

Die Abfolge aller möglichen T-Dienstprimitive  (CO) wird durch den Automaten im nach-folgenden Bild dargestellt.

Zur Implementierung der T-Protokolle hinsichtlich der Unterstützung des Laufzeitsystems wurde die Sprache CHILL (CCITT High-Level Language) entwickelt. Dabei dienen als Implementationsgrundlage eine Prozeßbeschreibung bei der die Prozesse über Warteschlangen und Mailboxen interagieren.

Die folgende Abbildung (Folie) zeigt die Gesamtübersicht der Dienstprimitive gemäß dem OSI-Transportsystem: