4. Lokale Netze (LAN)

4.1. Charakteristika lokaler Netze

Grundlegende Begriffe:

Station:	Sammelbegriff für die Vielzahl der möglichen angeschlossenen Systeme.

Server:	Spezielle Station, die bestimmte Dienste netzweit bereitstellt bzw. den Anschluß an andere Netze ermöglicht (Fileserver, Namens-Server, Mail-server, Druckserver, ISDN-Server, WAN-Server).

Lokale Netze verfügen über eine Reihe typischer Merkmale, die physikalischer und logisch-funktioneller Natur sind:

*	Begrenzte Ausdehnung  (Bereich: 10 m - 10 km)

Die begrenzte territoriale Ausdehnung beeinflußt folgende Parameter der Netzgestaltung: Art und Weise der Vernetzung der lokal verteilten Stationen, Wahl des physikalischen Verbindungsmechanismus, seine Nutzung und die zur Anwendung kommenden Kanalzu-griffsmethoden.

*	Übertragungsmedien und -arten

Übliche Übertragungsmedien:	·	verdrillte Telefonleitungen

·	Koaxialkabel

·	Lichtwellenleiter

·	Funkkanäle

Übertragungsarten:	· Basisbandübertragung

· Breitbandübertragung

· Trägerbandübertragung

Kodierverfahren:	z.B. Manchestercode (Biphase-L)

*	Hohe Übertragungsraten

übliche Übertragungsrate:  10 Mbit/s  (klassische LAN)

Hochgeschwindigkeits-LAN:  100 MBits/s - 1 GBit/s

(High Speed-LAN, HSLAN)

*	Topologische Strukturen  (s. o.)

·	Busstrukturen

· Ringstrukturen

· Sternstrukturen

Vorteile:

·	leicht erweiterbare Struktur

·	kaum Störung bei Ausfall einer Station

Nachteile:

·	Netzzusammenbruch bei Ausfall des zentralen Kopplungsrechners

·	hohe Kosten für den Kopplungsrechner bei großen Netzen

·	vermaschte Struktur:      Verbindung oben genannter Topologien

(Topologie-Folie, s. o.)

*	Spezielle Kanalzugriffsmethoden

Der Einsatz eines gemeinsamen Kommunikationskanals erfordert die Nutzung entsprechender Zugriffsverfahren der Stationen, die eine faire und effektive Nutzung des Kanals gewährleisten.

Wichtigste Verfahren:	· CSMA/CD

· Tokenbus

· Tokenring

· Empty-slot

*	Mehrschichtenarchitektur

OSI-7-Schichten				IEEE 802.x

*	Anschlußmöglichkeit an Datennetze und WAN

Die meisten LAN werden heutzutage mit anderen Netzen (LAN, öffentliche Datennetze, WAN) gekoppelt. Die am häufigsten angewendeten Kopplungssysteme sind Brücken und Router (s. u.).

4.2. Aufbau und Funktionsweise von LAN

Kommunikationsarchitektur von LAN

Eine typische LAN-OSI-Architektur hat folgenden Aufbau:

Die Schicht 2 unterteilt sich in die Subschichten

LLC	-	Logical Link Control

MAC	-	Medium Access Control.

Daneben existieren eine Reihe proprietärer Lösungen, die in bestimmten Bereichen, vor allem in der PC-Vernetzung eine große Dominanz besitzen, wie zum Beispiel NETBIOS-Schnittstelle in DOS-Betriebssystemen, TCP/IP (quasi offener Standard) und Novell-Netware (IPX/SPX/NCP).

Kanalzugriffstechniken - Zugriffsverfahren

Die Kanalzugriffstechniken sind Verfahren, nach denen sendewillige Teilnehmerstationen das physikalische Kommunikationsmedium belegen. Ihre Notwendigkeit ergibt sich aus der Besonderheit der LAN:

·	hohe Bandbreite der benutzten Übertragungskanäle

·	Benutzung desselben Mediums durch alle Stationen

·	spezielle Topologie der LAN

Strategien für gemeinsame Nutzung eines Mediums

Zuteilungsstrategien (deterministische Verfahren) - sendewillige Stationen senden in 	festgelegter Reihenfolge

· feste Zuteilungsstrategien, Teilnehmer kann zu festen Zeiten senden (Polling)

· variable Zuteilungsstrategien, mit

. zentraler Kontrolle, die einem Teilnehmer den Kanal zentral zuteilt

. dezentraler Kontrolle, bei denen die Teilnehmer die Zuteilung selbst 				vornehmen (Bit-Map-Protokoll, Bram-Protokoll, Token-Verfahren)

Zufallsstrategien (stochastische Verfahren) - sendewillige Stationen senden in zufälliger 										Reihenfolge

· ohne Medienüberwachung (ALOHA)

· mit Medienüberwachung

- vor dem Senden (CSMA)

- vor und während des Sendens (CSMA/CD)

Die Zugriffsverfahren sind für die LAN-Topologien unterschiedlich geeignet.

Busstrukturen:	Zuteilungsverfahren, zentral (Polling)

Zuteilungsverfahren, dezentral (Token-Bus)

Stochastische Zugriffstechniken (CSMA, usw.

Ringstrukturen:	Tokenverfahren (Zuteilungsverfahren, dezentral)

Methode der leeren Abschnitte (empty slot)

LAN mit drahtlosem Kommunikationskanal

a)	ALOHA-Verfahren

Anwendung:   Satellitenfunkstrecken, terrestische Funkstrecken

Historie:	1971/1972

Kopplung Rechenzentrum der Universität von Honolulu/Hawai mit mehreren intelligenten Terminals auf Hawai-Insel Oahu

ALOHANET, Anschluß an ARPANET

Grundlage (Vorläufer) des CSMA/CD-Verfahrens

reines ALOHA (pure ALOHA):

Sender übergibt Datenpakete gleicher Länge mit der Frequenz f1 an einen geostationaren Satelliten. Der Satellit verstärkt die Nachrichten und sendet sie mit der Sendefrequenz f2 zur Erde zurück, wo sie durch die mitgeführten Adressen ihre Empfängerstation erreichen.

Bestmöglicher Ausnutzungsgrad des Kanals:  18,4 %

slotted ALOHA (zeitgeteiltes ALOHA)

Beim slotted ALOHA darf immer nur zu bestimmten Taktzeiten gesendet werden. Eine Übertragung ist erfolgreich, wenn zwischen zwei Taktzeiten keine weitere Belegung erfolgt.

b)	CSMA-Verfahren

CSMA:	Carrier sense multiple access (Mehrfachzugriff mit Signalabtastung.)

Anwendung:	Linienförmige Busstrukturen

terrestische Funktionsübertragung

60 % aller LAN basieren auf einem stochastischen Zugriffsverfahren (vor allem CSMA/CD).

Wie kommt es zu Kollisionen?

Es werden verschiedene CSMA-Varianten genutzt:

·	nachgiebiges CSMA (nonpersistent CSMA)

·	p-starres CSMA (p-persistent CSMA)

·	CSMA/CD (CSMA - mit Kollisionserkennung)

Nachgiebiges CSMA (nonpersistent CSMA)

np-CSMA iter while (true)

Kanal abhören

select 	Kanal frei

senden

exit

or

gewisse Zeit warten

end

np-CSMA end

Die Zeitspanne für das Warten entspricht Dauer einer Kollisionsauflösung.

p-starres CSMA (p-persistent CSMA)

p-CSMA iter while (true)

abhören des Kanals

select	kanal frei

senden mit Wahrscheinlichkeit p bzw. Zurückstellen um ein Zeitintervall mit der Wahrscheinlichkeit q = 1-p und weiter den Kanal abhören.

end

p-CSMA end

Die sendewillige Station bewirbt sich mit der Wahrscheinlichkeit p starr um den Kanal.

(Durchsatz Nonp. CSMA	S =	1 / (1 + 1/G) =G/(G+1) )

Kanalzugriffstechniken für Bus-Strukturen

a)	CSMA/CD

CSMA/CD (CSMA with collision detection) (LWT, listen while talk)

CSMA iter while (true)

abhören des Kanals

select	Kanal frei

Nachricht absenden

abhören Kanal

select innerhalb     t  Kollision

stoppen Übertragung

senden eines kurzen Störsignals, um allen Stationen, 								Störung signalisieren zu können

end	Das Tokenbus-Verfahren erfordert eine bestimmt Zeit warten

end

CSMA end

t liegt dabei im Bereich der doppelten Signallaufzeit im Kanal. Der Sendeablauf hat dann folgende Form.

CSMA/CD ist die Grundlage des Ethernet-Konzeptes, das 1976 von Metcalfe und Boggs entwickelt wurde (Digital, Intel, Xerox - DIX V2.0).

Konfliktparameter K

Ein für die Güte des CSMA/CD-Verfahrens bestimmende Größe. K = max. Signallaufzeit / Nachrichtenübertragungszeit (Kanallänge/Signalgeschwindigkeit) / (Nachrichtenlänge/Kanal-übertragungsrate)

· bei K > 1 könnte ein Sender seine ganze Nachricht dem Kanal übergeben, bevor ein

Konflikt entdeckt wird

· nur bei K << 1 sind CSMA/CD-Verfahren praktikabel (u.a. Eternet-Frame : max Länge =

1544 Byte, min Länge  = 72 Byte)

b)	Tokenbus-Verfahren

Das Tokenbus-Verfahren ist eine deterministische Methode. Es gehört zu den Zuteilungs-verfahren. Beim Tokenbus-Verfahren bilden die Stationen am Bus einen logischen Ring. (geordnete Folge, auf die letzte Station folgt die erste). Jede Station kennt ihren Vorgänger und Nachfolger (die physische Anordnung ist nicht relevant, nur die logische).

Es ist ein beträchtlicher Aufwand zur Funktionserhaltung erforderlich, der das sonst einfache Protokoll stark verkompliziert:

Einsatz des Token-Bus-Protokolls vorwiegend bei Feldbussystemen (z.B. Profibus) in der Produktion

Vergleich CSMA/CD - Tokenbus:

CSMA/CD	Token Bus

Zugriffsbestimmung	Konkurrenz	Token

Begrenzung Paket-	> 2 ´	Ausbreitungsver-	keine

Länge			zögerung

Prinzipieller Vorteil	Einfachheit	geregelter fairer Zugriff

(Integration in LSI-Chips)

Prinzipieller Nachteil	Leistung unter	Komplexität

schwerer Last

Þ         CSMA/CD:		Einsatz in Netzen mit geringerer Last, wie beispielsweise bei

der Büroautomatisierung

Token-Bus:	Einsatz in Netzen mit starker Last und Netzen, die keinen zufälligen Zugriff gestatten. (Prozeßsteuerung, Echtzeit-Anwendungen)

c)	andere Zugriffstechniken für Bustopologie

Stationsabfrage (Polling)				determiniert, zentralisiert

MSAP	(Mini-slotted alternating	determiniert, dezentralisiert

priorities)

BRAM	(Broadcast recognizing	determiniert, dezentralisiert,

access method)				konfliktfreier adaptiv gesteuerter

Buszugriff

Kanalzugriffstechniken für Ring-Strukturen

a)	Tokenring-Verfahren (Newhall-Verfahren)

Unterschiede zum Token-Bus:

·	Vorgänger-Nachfolger nicht bekannt, da dies physisch abgesichert wird

·	Löschen der Datenpakete

Analog zum Tokenbus ist ein gewisser Aufwand für Funktionserhaltung erforderlich:

·	Fehlerbehandlung (Token-Verlust, Token-Dopplung)

·	Stationsan- und abkopplung

b)	Slotted Ring-Verfahren (Pierce-Verfahren)

Aufbau eines Datenpakets im Cambridge-Ring:

Vorteil:	·	Einfachheit

·	Geringe Wechselwirkung am Ring (erhöht Zuverlässigkeit)

Nachteil:	geringe Auslastung der Bandbreite

Þ	mehr Kontroll- als Datenbits

Þ	wenn nur wenige Stationen senden, viele freie Abschnitte

c)	Register-oder-Pufferinsertion  (Prinzip des Schieberegisters)

Verfeinerung des Slotted Rings

Eine sendewillige Station kann ein Paket zwischen 2 Paketen auf dem Ring einfügen, indem sie das nachfolgende Paket zwischenspeichert, ihr eigenes Paket auf den Ring bringt und anschließend das gespeicherte Paket weitersendet. Dabei hat jede Station hat 2 Puffer

Vergleich der Ring-Zugriffsmethoden:

Token Ring	Empty-slot	Register-Insertion

Sende-Möglichkeit		Token	empty-slot		Freier Ring /

Freier Puffer

Verantwortung für

Löschen der Pakete		Sender	Sender	Empfänger/Sender

Zahl der Pakete im		1		mehrere	mehrere

Ring

Prinzipieller 			Regulierter,	Einfachheit	Max. Ring-

Vorteil			fairer Zugriff		Auslastung

Prinzipieller 		Token-Erhaltung	Nichtauslastung	Lösch-

Nachteil					d. Bandbreite	mechanismus

4.3. LAN-Standards

Die LAN-Standards wurden vom amerikanischen Institute for Electrical and Electronics Engineers, Projektgruppe 802, ausgearbeitet. Sie sind später von der ISO übernommen worden. Es gibt folgende Standards:

LLC	IEEE 802.2

ISO IS 8802/2

CSMA/CD	IEEE 802.3

ISO IS 8802/3

Tokenbus	IEEE 802.4

ISO IS 8802/4

Tokenring	IEEE 802.5

ISO IS 8802/5

MAN	IEEE 802.6 (DQDB)

FDDI	IEEE 802.7

Logical Link Control (LLC)

Die logische Verbindungssteuerung bildet die obere Subschicht der Schicht 2.

Das LLC-Protokoll wurde in Anlehnung an das HDLC-Protokoll entwickelt.

Unterschiede zu HDLC:

- LLC benutzt den Asynchronous Balanced Mode (V-Aufbau mit SABME)

- LLC unterstützt einen Datagramm-Dienst durch Nutzung von Unumbered Information

- Frame UI

- LLC erlaubt Multiplexen auf Ebene 2 (pro Station mehrere LLC-SAPs zugelassen)

- Adreßfelder haben die gleiche Länge, sind aber anders codiert (1. Bit in Zieladresse entscheidet ob Unicast/Multicast)

- LLC benutzt eine 32 Bit FCS

- LLC sieht eine Flußsteuerung über eine dynamische Änderung der Fenstergröße vor

LLC-Dienste

Die LLC-Subschicht stellt zwei Dienste bereit:

a) Unbestätigter, verbindungsloser Dienst: LLC Operationstyp 1(LLC 1), Dienstprimi-

tive: L-DATA.request, L-DATA.indication

b) Verbindungsorientierter Dienst: (LLC 2), Dienstprimitive: L-DATA-CONNECT.request,

L-DATA-CONNECT.indication, L-DATA-CONNECT.confirm, L-CONNECT.request,

L-CONNECT.indication, L-CONNECT.confirm, L-DISCONNECT.request, L-DISCON-

NECT.indication, L-DISCONNECT.confirm, L-RESET.request, L-RESET.indication, L-

RESET.confirm, L-CONNECTION-FLOWCONTROL.request, L-CONNECTION-

FLOWCONTROL.indication)

| Parametertyp | Bezeichnung | Verwendung |
| --- | --- | --- |
| I | Information | Datentransfer mit Sequenznummer |
| UI | Unumbered Information | Datentransfer ohne Sequenznummer |
| XID | Exchange Identification | Feststellen von Diensttypen u. Fenstergrößen einzelner SAPs |
| TEST | Test | Scleifentest auf LLC-Links |
| RR | Receive Ready | Empfangsbereitschaft für I-Frames, implizite Quittung |
| RNR | Receive not Ready | Bremsanzige für Sender, implizite Quittung |
| REJ | Reject | Empfangsablehnung für I-Frames, implizite Quittung |
| SABME | Set Asynchrounus Balanced Mode | V-Aufbauwunsch mit Fenstergröße 128 |
| UA | Unumbered Acknowledge Response | Bestätigung für SABME und DISC |
| DM | Disconnect Mode Response | V-Abbauanzeige |
| DISC | Disconnect | V-Abbauwunsch |
| FRMR | Frame Reject | Frame-Zurückweisung im Fehlerfall |
| ACn | Acknowledge Seq n | Quittung mit alternierender Sequenznummer (n=0,1) |

Medium Access Control

Die MAC-Subschicht übernimmt in Verbindung mit der physikalischen Schicht die verfahrenstypische Realisierung des Zugriffsverfahrens.

Folgende Aufgaben fallen bei Ethernet an:

1. Encapsulation (Frame-Aufbereitung beim Senden)

- Übernahme der Daten von LLC-Schicht

- Auffüllen der Daten mit PAD-Bits (für Ethernet)

- Berechnen CRC und Schreiben in FCS-Feld

2. Decapsulation (Frame-Aufbereitung beim Empfang)

- Durchführen der CRC-Prüfung

- Prüfen der Zieladresse im Frame

- Ausliefern der Daten an LLC-Schicht

3. Frame-Übergabe an Zugangsmanagement

- Übergabe serielle Bitfolge (=Frame) an PHY

- Verzögerung der Übertragung bei besetztem Kanal (Ethernet)

- Stoppen des Transfers bei Kollisionsentdeckung

- Berechnen des Zeitpunkts für Wiederholungsversuch

- Erzeugen eines JAM-Signals

4. Frame-Übernahme vom Zugangsmanagement (Empfängerseite)

- Übernahme Bitfolge von PHY

- Entfernen von Folgen, die kürzer sind als ein minimaler Frame (Ethernet)

Der MAC-Dienst besitzt folgende Dienstprimitive: MA-DATA request (destination-address, m-sdu, service-class), MA-DATA confirm (transmission-status), MA-DATA indication (desination-address, source-address, m-sdu, reception-status)

Im folgenden ist das Sequenzdiagramm des MA-DATA-Dienstes angegeben.

Ein MAC-Frame hat folgenden allgemeinen Aufbau:

FCS beinhaltet hierbei den Polynomial-Prüfcode mit dem Generator

100000100110000010001110110110111.

Physikalische Schicht des LAN:

PLS	-	Physical Layer Signaling Sublayer

Signalsubschicht

PMA	-	Physical Medium Attachment Sublayer

Medienankopplungsschicht.

PLS-Aufgaben

- Ein-/Ausgabefunktionen zwischen der MAC- und der PMA-Subschicht,

- Kollisionsentdeckung (Signalfehler-) und

- CARRIER SENSING.

Datenaustausch:

Kanalüberwachung:

PLS-CARRIER indication (CARRIER-STATUS): Meldet Zustand auf dem Bus

CARRIER-STATUS:

CARRIER ON	  Empfang einer INPUT-Nachricht, Signalfehlermeldung

CARRIER OFF   Leere Nachricht und dasFehlen einer Signalfehlermeldung

PLS-SIGNAL indication (SIGNAL-STATUS)

SIGNAL-STATUS ::= SIGNAL-ERROR | NOT SIGNAL-ERROR

PMA-Ablauf

Die PMA-Subschicht umfaßt für die standardgerechte Realisierung des CSMA/CD-Zugriffs folgende Funktionen:

*	Sendefunktion TRANSMIT:

Übertragung serieller Datenbits von einer Station zu einer oder mehreren anderen. Die Datensignale sind Manchester-kodiert.

*	Sendezeitüberwachung JABBER-Funktion:

Datensendung pro Station darf 20 ms bis 150 ms andauern => Automatische Unterbrechung.

*	Empfangsfunktion RECEIVE:

Empfang der kodierten Bitsignale vom Übertragungsmedium.

*	Kollisionsentdeckung:

Entdeckung von Datenübertragungen anderer Stationen.

*	MONITOR-Funktion:

Verhindert, daß Bitsignale auf den Bus gehen, solange Signale empfangen werden und die Kollisionskomponente aktiv ist.

FDDI

FDDI (Fiber Distributed Data Interface) ist ein standardisiertes LAN mit einer Übertragungs- rate von ca. 100 Mbits/s auf der Grundlage des Token-Ring-Protokolls. Die unterste Ebene beim FDDI (der Übertragungsschicht) ist ein Physical Layer Medium Dependent (PDM) Standard definiert. Das Schichtenmodell des FDDI-Protokolls hat den folgenden Aufbau:

Da das LLC den IEEE 802.2-Standard verwendet, ist eine Kombination mit dem IEEE 802.3 (Ethernet) und dem IEEE 802.5 (Token Ring) möglich.

FDDI-LANs erreichen ihre größere Leistungsfähigkeit aufgrund

- der effizienteren Leitungsart,

- der Doppelring-Topologie, die gleichzeitig eine höhere (Ausfall-) Sicherheit gewährleistet.

Eine Beispiel-Topologie eines FDDI-Netzes nach Burke zeigt das folgende Bild:

Dabei bedeuten DAS (Dual-attached Station), DAC (Dual-attached Concentrators, SAS (Single-attached Station), und SAC (Single-attached Concentrators).

4.4. Vergleich lokaler und flächendeckender Rechnernetze

Zum Abschluß der Charakterisierung der LAN soll eine Gegenüberstellung LAN/WAN gegeben werden.

Merkmal	LAN	WAN

Schichtenarchi-		Tendenz zu OSI-	i.a. 7 Schichten

tektur			ähnlicher Architektur	OSI, SNA, DNA

Topologie		Linienbus, Ring,	vermascht

Stern

Übertragungs-		10-100 Mbit/s	i.allg. 64 Kbit/s-45 Mbit/s

geschwindigkeit

auf dem phys. Medium

Fehlerrate		niedrig		relativ hoch

(Telefonleitungen)

Verzögerungszeit		kurz wegen geringer	rel. lang wegen großer

der Nachrichten		Entfernungen und vor-	Entfernungen, geringer

teilhafter Medien	Übertragungsgeschwindig-

keit

Leitweglenkung		i.a. nicht notwendig	erforderlich wegen ver-

(Routing)					maschter Struktur

Flußsteuerung		geringe Erfordernisse	aufwendig wegen

wegen großer Band-	geringer Bandbreite

breite und einfacher	und kompl. Topologie

Topologie

Nachrichtenfrag-		nicht so häufig not-	Zerlegung üblich

mentierung		wendig