Aufgabensammlung - Rechnernetze I  (TEIL 2)

Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Oktober 1997

AG Softwaretechnik

Lokale Netze

- Beschreiben Sie die Unterschiede zwischen einem Ring und einem Bus als Topologie für ein lokales Netz.

- Diskutieren Sie die Hauptunterschiede zwischen einem Token-Ring-Verfahren und einem CSMA/CD-Verfahren.

- Wie verhält sich eine Station im Token-Ring-System, wenn sie eine Nachricht zu übertragen hat?

- Wieviel Meter Kabel entspricht die 1-Bit-Verzögerung in einer Token-Ring-Schnittstelle, wenn die Übertragungsrate 5 Mbits/s beträgt und die Ausbreitungsverzögerung bei 200 m/µs liegt?

- Wie hoch ist die Baudrate eines 802.3-LANs mit 10 Mbps?

- Zwischen welchen Arten von Kommunikationspartnern werden die Protokolle der LLC-Teilschicht angewendet?

- Welche Merkmale weist eine MAC-Level-Brücke bei der Kopplung zweier Ethernet-LANs auf?

- Überlegen Sie, ob die bei der Fehlerbehandlung besprochenen Bestätigungsverfahren nicht auch zur Flußkontrolle mit verwendet werden können! Wenn ja, welche Einschränkungen treten dann auf?

- Welche wesentlichen Unterschiede gibt es zwischen FDDI und dem IEEE-802.5-Standard (Token-Ring)?

- Öffentliche Datennetze

- Beschreiben Sie die Vermittlungstechniken in öffentlichen Datennetzen.

- Beschreiben Sie Grundfunktionen des X.25-Protokolls in Sequenzdiagrammen.

- Welche unterschiedliche Ausrichtung und Funktionlität haben DATEX-L und DATEX-P.

- Erläutern Sie die Integrationstechniken beim ISDN.

- Welche Standardkanäle werden beim ISDN verwendet.

- Erläutern Sie die ISDN-Dienste und ihre Protokollunterstützung.

- Wie ist das Breitband-ISDN definiert?

- Internet-Working

- Welche Aufgaben haben das ARP- bzw. das RARP-Protokoll?

- Welche Adressen werden zur Adressierung eines Kommunikationspartners beim Durchlaufen der ersten vier TCP/IP-Protokollschichten benötigt?

- Das TCP verwendet nur einen einzigen Transportprotokoll-Nachrichtenkopf, während OSI mit vielen Nachrichtenköpfen arbeitet. Besprechen Sie Vor- und Nachteile.

- Beschreiben Sie das Internet-Protokoll (IP)!

- Vergleichen Sie das X.25-Protokoll mit dem Internet-Protokoll in Bezug auf deren Verbindungsart.

- Wie schützt sich IP vor Datagrammalterung?

- Welche Aufgabe hat ein Repeater?

- Was ist ein Brouter?

- Erläutern Sie die Grundprinzipien des IGMP.

- Beschreiben Sie die Internetadreßbildung anhand der an der Uni MD vorhandenen Netztopologie.

- Erläutern Sie die Internet-Dienste FTP, NN und WWW anhand von Beispielanwendungen.

- ATM-Netze

- Erläutern Sie das ATM-Schichtenmodell.

- Welche Dienstklassenschichten dienen der AAL für die Anpassung an die Anwendungsschicht?

- Was verstehen Sie unter Überlastungssteuerung (Congestion Control)?

- Welche Übertragungsverfahren werden bei ATM-Netzen eingesetzt?

- Sicherheit in Netzen

- Welche fünf Komponenten gehören zu einem kryptographischen System?

- Beschreiben Sie ein Beispiel eines Public-Key-Systems.

- Welche allgemeinen Aufgaben haben Firewall-Systeme?

- Erläutern Sie das Firewallgateway-Verfahren.

Netzwerkmanagement

- Beschreiben Sie die fünf Grundaufgaben der Netzwerkadministration.

- Welche Hierarchie wird für die Identifizierung von Managementobjekten benutzt?

- Welche managementrelevanten Eigenschaften von realen Ressourcen können mittels Notifications modelliert werden?

- Geben Sie Beispiele für dynamische, d.h. statisch nicht konfigurierbare Managementobjekte an.

- Nennen Sie verschiedene Typen von Beziehungen, die zwischen Managementobjekten bestehen können.

- Erläutern Sie den Begriff Allomorphismus und finden Sie eine konkrete Anwendung für das Netzmanagement.

- Beschreiben Sie die grundlegenden Komponenten und Aufgaben des SNMP-Protokolls.

- Welche Bewertungsmaße dienen im allgemeinen der Leistungsbewertung von Rechnernetzen?

- Erläutern Sie die Grundprinzipien des operationalen Modells der Leistungsbewertung von Rechnernetzen.