Telekommunikationsnetze

1979		Telefaxdienst (Fernkopieren)

1980		Bildschirmtext (Btx)

1982		Teletex (Bürofernschreiben)

1983		Videokonferenzdienst auf Basis VBN (140 Mbit/s)

1984		Mailbox-Dienst

ISDN

Schmalband-ISDN mit D-Kanal (16 kbit/s), 2 B-Kanälen (64 kbit/s) für Transfer 	verschiedener Informationsarten (Daten, Test, Sprache, Bilder)

Ende 70er	Beginn der Entwicklung zu ISDN

ab 1980	Ausarbeitung der Normen durch das CCITT (I-Serie)

1984-90	ISDN-Feldversuche

1990		Zusammenschaltung ISDN-NETZ Deutschland und Frankreich

1989-94	Inbetriebnahme von ISDN in allen führenden Industriestaaten

1993		Europäisches ISDN, BRD-ABL flächendeckend, NBL bis 1995

B-ISDN

flächendeckendes B-ISDN mit Übertragungsraten beim Teilnehmer > 155 Mbit/s auf 	der Basis der SDH-Technologie für die physikalische Übertragung und des ATM für 	die Vermittlung, Sicherung und das Internetworking. Gleichzeitiger Transfer von 	Daten, Audio, Video (multimediale Kommunikation)

ab 1988	Entwicklung von Breitband-ISDN (B.ISDN) durch CCITT (I-Serie)

1989	1. Pilotanlage, BRD, Mannheim, Hamburg

1994 	Pilotnetze der Telekom, Testbeds des DFN

bis 2010	Schrittweise Ablösung anderer Kommunikationssysteme durch

B-ISDN