### Halbaddierer

- einfachste Rechenschaltung
- kann zwei einstellige Dualziffern addieren
- A ist Summand A, B ist Summand B
- S ist Summenausgang (20),  
- Ü gibt Übertrag (21) für die nächsthöhere Stelle im dualen Zahlensystem aus

Schaltung mit XOR und UND, kann zwei 1-Bit (einstellig) Summanden addieren

|  | B XOR - Addier-Verknüpfung UND - stellt fest, ob ein Übertrag für die nächsthöhere Stelle vorgenommen werden muss.; A; Ü (21); S (20). 0; 0; 0; 0. 0; 1; 0; 1. 1; 0; 0; 1. 1; 1; 1; 0. |
| --- | --- |

entspricht UND-Verknüpfung

entspricht Exklusiv-ODER-Verknüpfung (XOR, Antivalenz)

### Volladdierer

- zur Addition mehrstelliger Dualzahlen
- mit Übertragseingang ÜE.)
- verrechnet nicht nur die beiden Eingangsbits (bildet Summe und Übertrag), 
  sondern erkennt zusätzlich auch noch den Übertrag der vorangegangenen Stelle 
  und bezieht diesen ordnungsgemäß in die Addierlogik ein

|  | ÜE; B; A; ÜA; S. 0; 0; 0; 0; 0. 0; 0; 1; 0; 1. 0; 1; 0; 0; 1. 0; 1; 1; 1; 0. 1; 0; 0; 0; 1. 1; 0; 1; 1; 0. 1; 1; 0; 1; 0. 1; 1; 1; 1; 1. |
| --- | --- |

Erstellt mit DIGSIM.