| Hier die Schaltung mit dem Flip-Flop-Schaltzeichen | ### Was ist ein RS-Flip-Flop? Definition: Ein Speicherelement, das die beiden Werte 0 und 1 speichern (annehmen) kann, heißt Flipflop. Ein RS-Flipflop - ist bistabil. - kann gesetzt (S) und rückgesetzt werden (R) und den letzten Zustand speichern, indem es durch geeignete Ansteuerung von jedem seiner Zustände in den anderen übergeht. - wird zum "Entprellen" mechanischer Kontakte wie Schalter, Taster, Relais, Schaltschütze eingesetzt. - ist Grundbaustein von Speichern (z. Bsp. bei statischen RAMs), Zählern, Schieberegistern und Frequenzteilern . Bei einem FF ist es nicht erlaubt, beide Eingänge auf 1 zu setzen: der Folgezustand ist dann undefiniert. Flip-Flops werden aus NOR- oder NAND-Gattern (mit 2 NOTs) erstellt, das einfachste FF kann aus zwei Invertern erstellt werden. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Wahrheitstabelle Eingang set; Eingang reset; Ausgang; invertierter Ausgang. 0; 0; -; -; Speicherbetrieb (letzter Zustand). 1; 0; 1; 0; Setzen. 0; 1; 0; 1; Rücksetzen. 1; 1; -; -; verboten, nicht speicherbar. |  |  |